[image: image1.emf] 




 

[image: image2.wmf] 


                             Кассовый аппарат: Меркурий НТС-180Ф
Бумага: Термобумага, шириной 57мм.

Тел. /факс ЦТО  2814590 / 2678855.

	№ п/п
	Начало смены
	ИНДИКАТОР

	1
	Включить кассу и подождать
	Идет тест
(Дата)

	2
	Нажать клавишу "ИТ"
	(Время)

	3
	Нажать клавишу "ИТ"
	Р

	4
	Ввести пароль кассира 000001
	0

	Касса готова к работе

	

	

	
	РАБОТА НА КСА
	

	Работа со сдачей

	1
	1.набрать нужную СУММУ стоимости товара 10.20          
2.нажать клавишу требуемой секции "1."или "2." 
3.нажать ПИ ,набрать СУММУ, внесенную покупателем 20.00
4.нажать клавишу "ИТ".На индикаторе отобразится сумма сдачи
	10.20
10.20

20.00
9.80

	АННУЛИРОВАНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ОПЕРАЦИИ

	3
	Можно выполнить ДО ЗАКРЫТИЯ ЧЕКА (Вы не нажали клавишу "ИТ")

1.нажать клавиши "АН/РЕ" и "Х"
	10


Оплата  кредитом 

Набрать сумму, нажать нужный отдел (клавишу 1. или 2.), нажать П.ИТОГ, 
нажать ОПЛ нажать клавишу 2. распечатается чек

Ввод номера секции, по которой производится оплата, возможен двумя путями:

- Нажатием клавиш быстрого доступа к секциям. Таких клавиш две: «1.» и  «2.»; они определяют обращение к 1-й и 2-й секциям. Нажатием клавиши  «П.ИТОГ» три раза. После первого нажатия индицируется сообщение  «НЛГ», после чего следует ввести цифровой клавишей номер запрограммированной налоговой ставки. После второго нажатия индицируется сообщение «СЕ», после чего следует ввести цифровыми клавишами номер секции.  После третьего нажатия встроенный в ККМ принтер отпечатает строки чека с этой покупкой. 
ВНИМАНИЕ!  

Программирование даты и времени

В подрежиме «ДАТА-ВР.»  нажмите клавишу «ИТ» и на индикаторе высветится сообщение  «ДТ _ –.– –.– –». Цифровыми клавишами введите текущую дату в формате  ДД.ММ.ГГ  – соответственно две цифры даты, две цифры месяца и две последние цифры года. Ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ». После вывода на индикатор приглашения к вводу времени:  «ВР  _ –.– –.– –» цифровыми клавишами введите текущее время в формате  ЧЧ.ММ.СС  – соответственно две цифры часов (по 24 часовой системе), две цифры минут и две цифры секунд.  Ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ».  При вводе даты более ранней по отношению к записанной в ФП выводится сообщение об ошибке Err 090.

Закрытие смены смотри другую сторону
ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ В КОНЦЕ ДНЯ
	№ п/п
	КЛАВИАТУРА
	ИНДИКАТОР

	1
	Нажимать клавишу "АН/РЕ" до появления на экране "ОСГ"
	ОСГ

	2
	6-ть раз нажать "0"

	КАССА

	3
	Клавишами "+" или "-" выбрать нужный отчет

	касса

оператор

секции
товары

услуги

	4
	Нажать клавишу "ИТ"
	Идет распечатка контрольной ленты

	
	
Для завершения нажать клавишу "АН/РЕ" и "С" высветится ввести пароль кассира
Р
Выключить КСА

	СНЯТИЕ ОТЧЁТА БЕЗ ЗАКРЫТИЯ СМЕНЫ
производится системным администратором

	1
	Нажимать клавишу "АН/РЕ" до появления на экране "ОБГ"
	ОБГ

	2
	6-ть раз нажать "О"

	КАССА

	3
	Клавишами "+" или "-" выбрать нужный отчет

	касса

оператор

секции
товары

услуги

	4
	Нажать клавишу "ИТ"
	Идет распечатка контрольной ленты

	5
	Для завершения нажать клавишу "АН/РЕ" и "С" высветится ввести пароль кассира
	Р

	ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ


На рабочем месте кассира должно быть:

1. Удостоверение кассира-операциониста

2. Удостоверение по технике электробезопасности II группы

3. Технический паспорт КСА выданный ЦТО

4. Формуляр завода изготовителя

5. Руководство по эксплуатации завода изготовителя

5. Книга кассира-операциониста
ВНИМАНИЕ!

При приобретении КСА необходимо зарядить АКБ в течение 16-ти часов

По окончании работ ККМ  должна быть выключена тумблером  на правой боковой панели, а затем отсоединена от питающей электрической сети.

Если ошибочно перебили ошибочную сумму то необходимо:

1. Сохранить чек с ошибочно пробитой суммой,  чек должен быть не погашен
2. заполнить реестр ошибочно сформированных чеков уполномоченными лицами 

В книгу «Кассира-операциониста» записывать только те показания, которые есть в чеке! 

Контрольную ленту от суточного отчёта не отделять, все чеки не предназначенные для покупателя сохраняются в течении 3х лет в сухом прохладном месте
В случае простоя КСА без работы более 1-го месяца:

1. Сообщить в письменной форме (или по факсу) менеджеру на ЦТО.

2. Включать ежемесячно КСА  не менее чем на 16 часов для подзарядки батареи резервного питания 

Предоставлять технический паспорт, выданный ЦТО, механику. Он обязан записать в паспорт дату, когда прибыл и убыл, что сделал.

При нарушении голограмм (средство контроля) или их отсутствии немедленно прекратить работу и сообщить администратору и ЦТО
В случае возникновения блокировки машины следует обращаться к специалисту центра технического обслуживания (ЦТО).

� EMBED Word.Picture.8 ���








_1228997170.doc



