[image: image1.emf] 




 

[image: image2.wmf] 


                             Кассовый аппарат: МТТ- 110Ф, МТТ-101Ф Бумага: Термобумага, шириной 57мм.

                                                 Тел. /факс ЦТО  2814590 / 2678855.

	№ п/п
	Начало смены
	ИНДИКАТОР

	1
	Включить КСА  
	ВЫБОР

	2
	Набрать  1
	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

	3
	Набрать 00000001 
	‌‌▌▌▌▌▌▌▌▌

	4
	нажать ИТ (на МТТ-101Ф клавиша ОПЛ)
	           0.00

	Касса готова к работе

	
	
	

	Работа со сдачей

	1
	Набрать сумму стоимости товара 10.50, Нажать  ВВ (на табло  появится С нажать цифру от 1 до 9 )в скобках указана работа с отделами
	10.50

	2
	нажать ПС,набрать сумму,полученную от покупателя 11.00
	11.00

	3
	Нажать  ИТ (печать чека)                                     
	0.50

	4.ОПЛАТА КРЕДИТОМ : Набрать сумму стоимости товара . Нажать ВВ

  (на табло появиться С , нажать цифру от 1 до 9) В скобках указана

 работа с отделами . Нажать ВВ (печать чека) .

Касса готова к вводу новых продаж

	Если нет продаж за смену выполнить ниже текст а затем закрыть смену

	1
	Набрать 1 Нажать  ВВ
	0.01

	2
	нажать АН и ИТ (чек будет аннулирован)
	0.01


Перед началом работы кассир обязан: произвести внешний осмотр машины, проверить состояние сетевого шнура и вилки, удалить пыль с поверхности машины мягкой  кистью или обтирочной ветошью, удалить кистью   скопления бумажной пыли с печатающего механизма; включить машину; установить, при необходимости, термобумагу, для чего:

а) открыть верхнюю крышку ТПУ(термопечатающее устройство);

б) положить подготовленный новый рулон в предназначенное для него гнездо так, чтобы свободный конец  бумаги выходил  из рулона снизу;

в) вставить свободный конец бумаги под резиновый вал и нажать  клавишу « ↑ » несколько раз,  проверить отсутствие возможных перекосов при   движении бумаги;

ВНИМАНИЕ!  

Не допускается работа на ТПУ с неплотно прижатой термопечатающей головкой или при отсутствии под термоголовкой  бумажной ленты. Возможен выход из строя термоголовки!

ж) установить верхнюю крышку ТПУ;

з) пропустить бумагу в щель на крышке ТПУ, закрыть крышку и оторвать лишний конец бумаги о край зубчатого ножа, потянув ее, начиная с одного края, на себя.

Необходимо следить за тем, чтобы на бумажной ленте не образовывались складки, морщины, надрывы и другие механические повреждения. Не допускается склейка ленты.

Перед работой необходимо  открыть ключом замок кассового (денежного) ящика (если он есть), т.к. при оформлении чека происходит автоматическое  открывание  кассового ящика.

Закрытие смены смотри другую сторону
( КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЯ
Кассир-операционист обязан

В начале смены на табло отображается ВЫБОР, нажать цифру 7, на табло появится время, например: 14-45-52 нажать ИТ
На табло появится время из четырёх цифр 14-45 набрать правильное время нажать ИТ и РЕ коррекцию время можно произвести только  ± 59 минут
ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ В КОНЦЕ ДНЯ 
	№ п/п
	КЛАВИАТУРА
	ИНДИКАТОР

	1
	Нажать клавишу «РЕ» 
	ВЫБОР


	2
	Нажать клавишу  3
	- - - - - - - - - 

	3
	Набрать 00000030  нажать ИТГ
	▌▌▌▌▌▌▌▌

	4
	Нажать клавишу  2 (распечатает контрольную ленту, а затем суточный отчёт с гашением)
	Г 1-8

	
	ВЫКЛЮЧИТЬ КАССОВЫЙ АППАРАТ  

	СНЯТИЕ ОТЧЁТА БЕЗ ЗАКРЫТИЯ СМЕНЫ

производится системным администратором

	1
	Нажать клавишу «РЕ» 
	ВЫБОР

	2
	Нажать клавишу  2
	- - - - - - - - - 

	3
	Набрать 00000030 
	▌▌▌▌▌▌▌▌

	4
	нажать ИТГ
	0   1-9

	5
	Нажать клавишу  1 (распечатает СУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ БЕЗ ГАШЕНИЯ)
	0   1-9 

	6
	Нажать клавишу «РЕ»
	ВЫБОР

	7
	Набрать  1
	- - - - - - - - - 

	8
	Набрать 00000001 
	▌▌▌▌▌▌▌▌

	9
	 нажать ИТГ
	0

	ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ


На рабочем месте кассира должно быть:

1. Удостоверение кассира-операциониста

2. Удостоверение по технике электробезопасности II группы

3. Технический паспорт КСА выданный ЦТО

4. Формуляр завода изготовителя

5. Руководство по эксплуатации завода изготовителя

5. Книга кассира-операциониста
ВНИМАНИЕ!

При приобретении КСА необходимо зарядить АКБ в течение 16-ти часов

По окончании работ ККМ  должна быть выключена тумблером , а затем отсоединена от питающей электрической сети.

Если ошибочно перебили ошибочную сумму то необходимо:

1. Сохранить чек с ошибочно пробитой суммой,  чек должен быть не погашен
2. заполнить реестр ошибочно сформированных чеков уполномоченными лицами 
В книгу «Кассира-операциониста» записывать только те показания, которые есть в чеке! 

Контрольную ленту от суточного отчёта не отделять, все чеки не предназначенные для покупателя сохраняются в течении 3х лет в сухом прохладном месте
В случае простоя КСА без работы более 1-го месяца:

1. Сообщить в письменной форме (или по факсу) менеджеру на ЦТО.

2. Включать ежемесячно КСА  не менее чем на 16 часов для подзарядки батареи резервного питания 
Предоставлять технический паспорт, выданный ЦТО, механику. Он обязан записать в паспорт дату, когда прибыл и убыл, что сделал.

При нарушении голограмм (средство контроля) или их отсутствии немедленно прекратить работу и сообщить администратору и ЦТО
В случае возникновения блокировки машины следует обращаться к специалисту центра технического обслуживания (ЦТО).

� EMBED Word.Picture.8 ���








_1228997170.doc



